EK-1: ARAÇLARIN BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI

a- Azami genişlik 	..................................................................................	:2.55 metre,

Frigorifik araçlarda yalnız frigorifik yapı genişliği  ......................: 2.60 metre,

b-Azami yükseklik ................................................................................ : 4.00 metre,

c- Azami uzunluklar

-Otobüs dışındaki diğer motorlu araçlarda: 12.00 m.   -Römorklarda : 12.00 m.

-İki dingilli otobüslerde : 13.50 m.           -İkiden çok dingilli otobüslerde:15.00 m.

-Yarı römorklu araçlarda: 16.50 m.      -Mafsallı (Körüklü) otobüslerde: 18.75 m.

-Römorklu otobüslerde  : 18.75 m.                      -Römorklu Katarlarda : 18.75 m.

geçemez.

d-Azami ağırlıklar :

1-Dingil ve dingil gurubu ağırlıkları

Dingil ağırlığı en çok

-Tahriksiz tek dingilde   ...........................................................................: 10 ton,

-Tahrikli tek dingilde................................................................................: 11.5 ton,

2-İki dingilli aks grubu ağırlığı en çok ;

-Motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı ;

-Dingiller arası mesafe 1 m’ den az ise  (d < 1m) .................................: 11,5 ton,

-Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1m ≤ d < 1.3 m) ...........: 16 ton,

-Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arasında ise (1.3 m ≤ d < 1.8m) : 18 ton,

-Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise  (1.m ≤ d< 1.8 m)  ( “ ).: 19 ton,

-Römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok ;

-Dingiller arası mesafe 1 m ‘den az ise  (d < 1 m)  ..................................: 11 ton,

-Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1m ≤ d < 1.3m)..............: 16 ton,

-Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1.3m ≤ d < 1.8m) .........: 18 ton,

-Dingiller arası mesafe 1.8 m ‘den büyük ise (1.8 m ≤ d )  .....................: 20 ton,

-Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok ;

-Dingiller arası mesafe  1 m veya daha az ise ( d  ≤ 1.3 m)   ...................: 21 ton,

-Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arasında ise  (1.3 m < d ≤ 1.4 m)  ...: 24 ton,

3-Toplam ağırlıklar en çok ;

-İki dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda .......................................: 18 ton,

-Üç dingilli motorlu araçlarda  ................................................................. : 25 ton,

-Üç dingilli motorlu araçlarda (TOY ’deki şartlarla *) ..........................: 26 ton,

-Üç dingilli yarı römorklu araçlarla,mafsallı otobüs ...............................: 28 ton,

-Dört dingilli motorlu araçlarda    ............................................................ : 32 ton,

-Dört dingilli yarı römorklu  araçlarda  ...................................................: 36 ton,

-Dört dingilli yarı römorklu araçlarda,

yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlar ...........................: 38 ton,

-Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu

veya römorklu katarlarda   ......................................................................: 40 ton,

-Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda (ISO Konteynerli 3-S 2 / 3)  :   44 ton,